杵築市　池水面面積モニタリングシステム

システム概要・目的・機能説明資料

作成日：2026年03月06日

1. システム概要

本システムは、人工衛星「Sentinel-1」が取得した合成開口レーダー（SAR）画像を活用し、杵築市内30か所の農業用ため池の水面面積を自動的に算出・記録・可視化するシステムです。衛星データを処理するクラウド基盤として Google Earth Engine（GEE）を使用し、処理結果をウェブブラウザで閲覧できる形式で公開します。

従来、ため池の水量把握には現地作業員による定期巡回・目視確認が必要でした。本システムでは衛星観測データを用いることで、省力化・無人化・定期自動更新を実現します。

2. 目的

◆ 農業用水の安定供給支援

灌漑期前後のため池水量を把握し、水不足リスクを早期に検知する

農業従事者・行政担当者が水管理の判断材料として活用できるデータを提供する

◆ 防災・減災への活用

大雨後の水面積変化をモニタリングし、ため池越水・決壊リスクの兆候把握に貢献する

時系列データの蓄積により、異常値の自動検知も将来的に可能とする

◆ 業務効率化

衛星観測による自動更新で、現地巡回の頻度を削減する

観測データをウェブで一元管理し、関係者間の情報共有を効率化する

3. 対象範囲

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象地域 | 大分県杵築市（山香町・杵築市街地 周辺等） |
| 対象施設 | 農業用ため池 30か所 |
| 使用衛星 | ESA Sentinel-1A/B（Cバンド SAR、分解能10m） |

4. 主な機能

◆ ① 水面面積の自動算出

Sentinel-1 SAR データの VV 偏波後方散乱係数を解析し、水面（後方散乱係数 −16 dB 以下）と陸地を判別します。各ため池ポリゴン内の水面ピクセル数に解像度（10m × 10m）を乗じ、水面面積（㎡）を算出します。

◆ ② 定期自動更新（GitHub Actions）

GitHub Actions により、週2回（月・木）を基本周期として自動実行されます。Sentinel-1 の新規撮影データが追加されるたびにデータを取得・解析し、結果を自動でウェブサイトに反映します。手動実行も随時可能です。

◆ ③ 地図インターフェース（PC・スマートフォン対応）

Leaflet.js を用いた地図上に全30か所のため池をマーカーで表示します。池マーカーをクリック（タップ）すると、池名・地域・最新水面面積などの情報が表示されます。スマートフォンでは画面下部からスライドアップするパネル形式で表示されます。

◆ ④ 時系列グラフ表示

各池の水面面積の時系列変化をインタラクティブなグラフで確認できます。観測開始から現在までのデータを年ごとに色分けして重ね合わせ表示し、季節変動や年ごとの傾向を視覚的に把握できます。

◆ ⑤ 一覧・印刷ページ

全30か所の池の最新水面面積を一覧表形式で確認できます。印刷に最適化されたレイアウトで出力でき、会議資料や報告書にそのまま使用できます。

◆ ⑥ 降水量参照機能

気象データ（降水量）との比較参照が可能です。水面面積の増減が降雨によるものか判断する際の補助情報として活用できます。

5. 処理フロー

| 手順 | 処理名 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 衛星データ取得 | Google Earth Engine から Sentinel-1 降交軌道データを取得。 同日の複数パスをモザイク合成し、杵築市全域をカバー。 |
| Step 2 | 水面面積算出 | SAR 後方散乱係数（VV バンド）に閾値（−16 dB）を適用。 各池ポリゴン内の水面ピクセル数 × 100 ㎡ = 水面面積（㎡）。 |
| Step 3 | データ保存 | 撮影日・池 ID・池名・地域・水面面積を CSV ファイルに保存。 ファイルパス：data/water_area/YYYY/MM/YYYYMMDD.csv |
| Step 4 | 集計・JSON 生成 | 全期間の CSV を読み込み、池ごとに時系列データを集計。 フロントエンド用の data.json を生成。 |
| Step 5 | ウェブ公開 | GitHub Pages に自動デプロイ。 地図・グラフ・一覧ページをブラウザで閲覧可能に。 |

6. システム構成

| カテゴリ | 技術・ツール | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 衛星データ基盤 | Google Earth Engine（GEE） | Sentinel-1 GRD データの取得・解析 |
| 衛星 | ESA Sentinel-1A/B | Cバンド SAR（降交軌道・VV偏波・10m分解能） |
| GEEアセット | kitsuki_ike2026 | 杵築市ため池ポリゴン30か所 |
| バックエンド | Python（earthengine-api） | データ取得・面積算出・CSV/JSON生成 |
| 自動化 | GitHub Actions | 定期実行・CI/CD・GitHub Pages デプロイ |
| フロントエンド | HTML / CSS / JavaScript | 地図（Leaflet.js）・グラフ（Plotly.js） |
| ホスティング | GitHub Pages | 静的ウェブサイトとして無料公開 |

7. データ仕様

◆ 観測周期

Sentinel-1 の降交軌道の撮影周期：約12日（2機運用時は約6日）

自動更新スケジュール：毎週月曜・木曜 3:00 UTC（日本時間 12:00）

◆ 出力データ形式

CSV：撮影日・池ID・池名・地域・水面面積（㎡）・衛星名・軌道方向

JSON：フロントエンド表示用（全池の時系列データを集約）

◆ 精度・注意事項

水面積の精度は SAR 閾値（−16 dB）設定に依存するため、現地実測との照合が推奨

降雨直後・風波・植生被覆状況により誤差が生じる場合がある

雲の影響を受けない SAR データのため、悪天候時も観測可能

8. 利用手順（ウェブ画面）

【PC での操作】

ブラウザで GitHub Pages の URL を開く

画面左側の地図に表示されている青い丸（池マーカー）をクリックする

画面右側のパネルに池名・地域・最新水面面積が表示される

「年別比較グラフを見る」ボタンで時系列グラフページを開く

【スマートフォンでの操作】

ブラウザで GitHub Pages の URL を開く

地図上の青い丸（池マーカー）をタップする

画面下部からパネルがスライドアップして池の情報が表示される

「×」ボタンまたは地図の空白部分をタップしてパネルを閉じる

杵築市　池水面面積モニタリングシステム　概要資料　2026年03月06日 版